目  录

（请按 Ctrl+A 后按 F9 更新目录）

汽车理论课程设计一

专业名称：车辆工程

班    级：2023370501

学    号：2023901021

学生姓名：李思成

2026 年 6 月 1 日

《汽车理论》课程设计一（习题1.3）

1.3 题目：确定一轻型货车的动力性能（货车可装用4挡或5挡变速器，任选其中的一种进行整车性能计算）：

1）绘制汽车驱动力与行驶阻力平衡图。

2）求汽车最高车速，最大爬坡度及克服该坡度时相应的附着率。

3）绘制汽车行驶加速度倒数曲线，用图解积分法求汽车用2档起步加速行驶至70km/h的车速－时间曲线，或者用计算机求汽车用2档起步加速行驶至70km/h的加速时间。

轻型货车的有关数据如下：

汽油发动机使用外特性的Tq-n曲线的拟合公式为：

Tq = -19.313 + 295.27(n/1000) - 165.44(n/1000)² + 40.874(n/1000)³ - 3.8445(n/1000)⁴

式中，Tq为发动机转矩（N·m）；n为发动机转速（r/min）。

发动机的最低转速n_min=600r/min，最高转速n_max=4000r/min。

变速器传动比ig（五档）：5.56 / 2.769 / 1.644 / 1.00 / 0.793

（注：本题最好上机计算，可以选择Matlab、Python、Excel、VB、VC等软件进行计算和画图。）

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 装载质量 | 2000 kg |
| 整车整备质量 | 1800 kg |
| 总质量 | 3880 kg |
| 车轮半径 | 0.367 m |
| 传动系机械效率 ηt | 0.85 |
| 滚动阻力系数 f | 0.013 |
| 空气阻力系数×迎风面积 CDA | 2.77 m² |
| 主减速器传动比 i0 | 5.83 |
| 飞轮转动惯量 If | 0.218 kg·m² |
| 二前轮转动惯量 Iw1 | 1.798 kg·m² |
| 四后轮转动惯量 Iw2 | 3.598 kg·m² |
| 轴距 L | 3.2 m |
| 质心至前轴距离（满载）a | 1.947 m |
| 质心高（满载）hg | 0.9 m |

# 解题过程

## 1. 计算公式

发动机外特性转矩：

Tq = -19.313 + 295.27(n/1000) - 165.44(n/1000)² + 40.874(n/1000)³ - 3.8445(n/1000)⁴

各档车速：

ua = 0.377 × r × n / (ig × i0)  [km/h]

各档驱动力：

Ft = Tq × ig × i0 × ηt / r  [N]

行驶阻力：

Ff + Fw = G × f + CDA × ua² / 21.15  [N]

旋转质量换算系数：

δ = 1 + (ΣIw + If × ig² × i0² × ηt) / (m × r²)

加速度：

a = (Ft - Ff - Fw) / (δ × m)  [m/s²]

加速时间（图解积分法）：

t = ∫(1/a) du = (1/3.6) × ∫(1/a) dua  [s]

## 2. 计算结果

(1) 驱动力-行驶阻力平衡图如图所示。

图1  汽车驱动力-行驶阻力平衡图

(2) 最高车速与最大爬坡度：

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 最高车速 ua_max | 99.08 km/h |
| 发动机最大转矩 Tq_max | 174.97 N·m @ 2044 r/min |
| 发动机最大功率 Pe_max | 61.73 kW @ 3864 r/min |
| 最大爬坡度 i | 35.02% (19.30°) |
| 最大爬坡度对应车速 | 10.01 km/h |
| 最大爬坡度时附着率 Cφ2 | 0.4348 |

(3) 加速度倒数曲线与加速时间：

图2  各档加速度曲线与2档加速度倒数曲线

| 项目 | 时间 |
| --- | --- |
| 2档加速段时间 | 6.34 s |
| 换挡时间 | 0.80 s |
| 3档加速段时间 | 9.15 s |
| 2档起步加速至70km/h总时间 | 16.29 s |

## 3. 程序代码

文件名：part1_dynamic_performance.py    运行：conda run -n modeling python part1_dynamic_performance.py

"""

汽车理论课程设计一（习题1.3）

轻型货车动力性能计算 —— 五档变速器

"""

import numpy as np

from scipy import integrate, interpolate

import matplotlib.pyplot as plt

import matplotlib

matplotlib.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei', 'Microsoft YaHei']

matplotlib.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# ============ 已知参数 ============

m_total = 3880       # 总质量 (kg)

m_load = 2000        # 装载质量 (kg)

m_curb = 1800        # 整备质量 (kg)

r_wheel = 0.367      # 车轮半径 (m)

eta_t = 0.85         # 传动系机械效率

f = 0.013            # 滚动阻力系数

CD_A = 2.77          # 空气阻力系数×迎风面积 (m²)

i0 = 5.83            # 主减速器传动比

If = 0.218           # 飞轮转动惯量 (kg·m²)

Iw1 = 1.798          # 二前轮转动惯量 (kg·m²)

Iw2 = 3.598          # 四后轮转动惯量 (kg·m²)

Iw_total = Iw1 + Iw2 # 总车轮转动惯量

L = 3.2              # 轴距 (m)

a = 1.947            # 质心至前轴距离（满载）(m)

hg = 0.9             # 质心高（满载）(m)

g = 9.8              # 重力加速度

# 五档变速器传动比

ig_list = np.array([5.56, 2.769, 1.644, 1.00, 0.793])

gear_labels = ['1档', '2档', '3档', '4档', '5档']

n_min, n_max = 600, 4000  # 发动机转速范围 (r/min)

n = np.linspace(n_min, n_max, 500)

def engine_torque(n):

"""发动机外特性转矩 Tq (N·m), n in r/min"""

x = n / 1000.0

return -19.313 + 295.27 * x - 165.44 * x**2 + 40.874 * x**3 - 3.8445 * x**4

def vehicle_speed(n, ig):

"""车速 ua (km/h)"""

return 0.377 * r_wheel * n / (ig * i0)

def driving_force(n, ig):

"""驱动力 Ft (N)"""

Tq = engine_torque(n)

return Tq * ig * i0 * eta_t / r_wheel

def rolling_resistance():

"""滚动阻力 Ff (N)"""

return m_total * g * f

def air_resistance(ua):

"""空气阻力 Fw (N), ua in km/h"""

return CD_A * ua**2 / 21.15

def rotating_mass_factor(ig):

"""旋转质量换算系数 δ"""

Iw_sum = Iw_total

delta = 1 + (Iw_sum + If * ig**2 * i0**2 * eta_t) / (m_total * r_wheel**2)

return delta

# ============ 1. 绘制驱动力-行驶阻力平衡图 ============

print("=" * 50)

print("题目一：轻型货车动力性能计算")

print("=" * 50)

plt.figure(figsize=(10, 7))

# 绘制各档驱动力曲线

max_ua = 0

for idx, ig in enumerate(ig_list):

ua = vehicle_speed(n, ig)

Ft = driving_force(n, ig)

plt.plot(ua, Ft / 1000.0, label=f'Ft {gear_labels[idx]} (ig={ig})')

max_ua = max(max_ua, ua[-1])

# 绘制阻力曲线

ua_range = np.linspace(0, max_ua * 1.05, 500)

Ff = np.full_like(ua_range, rolling_resistance())

Fw = air_resistance(ua_range)

F_total = (Ff + Fw) / 1000.0

Ff_plot = Ff / 1000.0

plt.plot(ua_range, Ff_plot, 'k--', label='滚动阻力 Ff', linewidth=1.5)

plt.plot(ua_range, (Ff + Fw) / 1000.0, 'k-', label='总阻力 Ff+Fw', linewidth=1.5)

plt.xlabel('车速 ua (km/h)', fontsize=12)

plt.ylabel('力 (kN)', fontsize=12)

plt.title('汽车驱动力-行驶阻力平衡图（五档变速器）', fontsize=14)

plt.legend(fontsize=9, loc='upper left')

plt.grid(True, alpha=0.3)

plt.xlim(0, ua_range[-1])

plt.ylim(0, None)

plt.tight_layout()

plt.savefig('fig1_driving_resistance_balance.png', dpi=150)

plt.close()

print("图1已保存：fig1_driving_resistance_balance.png")

# ============ 2. 求最高车速 ============

# 最高车速发生在最高档（5档）驱动力与总阻力曲线的交点

ig5 = ig_list[-1]

ua5 = vehicle_speed(n, ig5)

Ft5 = driving_force(n, ig5)

F_resist = rolling_resistance() + air_resistance(ua5)

# 寻找交点（驱动力 >= 阻力的最大车速）

diff = Ft5 - F_resist

# 找到从正到负的转折点

cross_idx = None

for i in range(len(diff) - 1):

if diff[i] >= 0 and diff[i + 1] < 0:

cross_idx = i

break

if cross_idx is not None:

# 线性插值精确求交点

ua_max = ua5[cross_idx] + (ua5[cross_idx + 1] - ua5[cross_idx]) * \

(0 - diff[cross_idx]) / (diff[cross_idx + 1] - diff[cross_idx])

else:

ua_max = ua5[-1]

print(f"\n最高车速 ua_max = {ua_max:.2f} km/h")

# 最大转矩点

Tq_max = engine_torque(n)

Tq_max_val = np.max(Tq_max)

n_Tq_max = n[np.argmax(Tq_max)]

print(f"发动机最大转矩 Tq_max = {Tq_max_val:.2f} N·m @ n = {n_Tq_max:.0f} r/min")

# 最大功率点

Pe = engine_torque(n) * n / 9550.0

Pe_max = np.max(Pe)

n_Pe_max = n[np.argmax(Pe)]

print(f"发动机最大功率 Pe_max = {Pe_max:.2f} kW @ n = {n_Pe_max:.0f} r/min")

# ============ 3. 求最大爬坡度 ============

# 使用1档计算最大爬坡度

ig1 = ig_list[0]

ua1 = vehicle_speed(n, ig1)

Ft1 = driving_force(n, ig1)

Ff_val = rolling_resistance()

# 在1档最低稳定车速处计算最大爬坡度（通常在最大转矩点附近的车速）

# 取1档发动机最低转速以上范围

for i, ua_val in enumerate(ua1):

if ua_val > 10:  # 从10km/h以上开始（绕过很低车速不稳定的区域）

idx_start = i

break

else:

idx_start = 0

# 取最大转矩对应的转速附近

idx_tq_max = np.argmax(engine_torque(n))

ua_at_max_Tq_1st = ua1[idx_tq_max]

# 计算各车速下的爬坡度

Ft1_sub = Ft1[idx_start:]

ua1_sub = ua1[idx_start:]

Fw1_sub = air_resistance(ua1_sub)

sin_alpha = (Ft1_sub - Ff_val - Fw1_sub) / (m_total * g)

sin_alpha = np.clip(sin_alpha, -1.0, 1.0)

alpha = np.arcsin(sin_alpha)

grade = np.tan(alpha)  # i = tan(alpha)

max_grade_idx = np.argmax(grade)

max_grade = grade[max_grade_idx]

max_grade_ua = ua1_sub[max_grade_idx]

max_grade_alpha = np.degrees(alpha[max_grade_idx])

print(f"\n最大爬坡度（1档）：")

print(f"  最大爬坡度 i = {max_grade:.4f} = {max_grade * 100:.2f}%")

print(f"  爬坡角度 α = {max_grade_alpha:.2f}°")

print(f"  对应车速 ua = {max_grade_ua:.2f} km/h")

# ============ 4. 计算最大爬坡度时的附着率 ============

# 后轮驱动货车，附着率 Cφ2 = Fx2 / Fz2

# Fx2 = Ft - Ff - Fw（后轮驱动力）

# Fz2 = mg*a/L*cos(α) + (Ff+Fw)*hg/L + m*g*hg*sin(α)/L ...

# 在最大爬坡度时

alpha_max = alpha[max_grade_idx]

Ft_at_max_grade = Ft1_sub[max_grade_idx]

Fw_at_max_grade = Fw1_sub[max_grade_idx]

# 后轴法向反力

Fz2 = (m_total * g * a * np.cos(alpha_max) +

(Ft_at_max_grade - Ff_val - Fw_at_max_grade) * hg +

m_total * g * hg * np.sin(alpha_max)) / L

# 后轮驱动力

Fx2 = Ft_at_max_grade - Ff_val - Fw_at_max_grade

C_phi2 = Fx2 / Fz2

print(f"\n最大爬坡度时的附着率：")

print(f"  后轴法向反力 Fz2 = {Fz2:.2f} N")

print(f"  后轮驱动力 Fx2 = {Fx2:.2f} N")

print(f"  附着率 Cφ2 = {C_phi2:.4f}")

# 不出现滑转的条件：Cφ2 < φ（附着系数）

# 一般干燥良好路面 φ≈0.7-0.8

# ============ 5. 加速度倒数曲线和加速时间 ============

# 2档起步加速至70 km/h

ig2 = ig_list[1]

ua2 = vehicle_speed(n, ig2)

Ft2 = driving_force(n, ig2)

delta2 = rotating_mass_factor(ig2)

# 加速度计算

Ff_val = rolling_resistance()

Fw2 = air_resistance(ua2)

a2 = (Ft2 - Ff_val - Fw2) / (delta2 * m_total)

# 只取加速度为正的部分，且2档起步（最低稳定车速以上）

valid_mask = (a2 > 0.001) & (ua2 >= ua2[0])

ua2_valid = ua2[valid_mask]

a2_valid = a2[valid_mask]

# 加速度倒数

inv_a2 = 1.0 / a2_valid

# 绘制加速度倒数曲线

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 6))

# 各档加速度曲线

ax1.set_title('各档加速度曲线', fontsize=12)

for idx, ig in enumerate(ig_list):

ua_g = vehicle_speed(n, ig)

Ft_g = driving_force(n, ig)

Fw_g = air_resistance(ua_g)

delta_g = rotating_mass_factor(ig)

a_g = (Ft_g - Ff_val - Fw_g) / (delta_g * m_total)

a_g = np.clip(a_g, 0, None)

ax1.plot(ua_g, a_g, label=f'{gear_labels[idx]}')

ax1.set_xlabel('车速 ua (km/h)', fontsize=11)

ax1.set_ylabel('加速度 a (m/s²)', fontsize=11)

ax1.legend(fontsize=9)

ax1.grid(True, alpha=0.3)

ax1.set_xlim(0, ua_range[-1])

# 加速度倒数曲线（2档）

ax2.set_title('2档加速度倒数曲线', fontsize=12)

ax2.plot(ua2_valid, inv_a2, 'b-', linewidth=1.5)

ax2.set_xlabel('车速 ua (km/h)', fontsize=11)

ax2.set_ylabel('1/a (s²/m)', fontsize=11)

ax2.grid(True, alpha=0.3)

# 图解积分：计算从起步加速到70km/h的时间

target_speed = 70.0  # km/h

mask_70 = ua2_valid <= target_speed

ua_accel = ua2_valid[mask_70]

inv_a_accel = inv_a2[mask_70]

# 数值积分求加速时间（将速度单位转换为m/s再积分）

# t = ∫(1/a) du, 其中 u in m/s

# dt = (1/a) * du, du in m/s

# ua in km/h → u in m/s: u = ua/3.6

# t = ∫(1/a) * (1/3.6) du_a [km/h]

t_accel = integrate.trapezoid(inv_a_accel, ua_accel) / 3.6

# 填充积分区域

ax2.fill_between(ua_accel, 0, inv_a_accel, alpha=0.3, color='blue')

ax2.axvline(x=target_speed, color='r', linestyle='--', label=f'目标车速={target_speed} km/h')

ax2.legend(fontsize=9)

ax2.set_xlim(ua2_valid[0], ua2_valid[-1])

ax2.set_ylim(0, None)

plt.tight_layout()

plt.savefig('fig2_acceleration_curves.png', dpi=150)

plt.close()

# 打印加速时间

# 找到2档加速到70km/h过程中是否需要换挡

# 2档车速范围

ua2_min = ua2[0]

ua2_max = ua2[-1]

print(f"\n2档车速范围：{ua2_min:.1f} ~ {ua2_max:.1f} km/h")

# 检查2档是否能覆盖0-70km/h

# 如果2档最高车速 < 70，需要换3档

if ua2_max < target_speed:

# 需要先在2档加速到2档最高车速，然后换3档

print("2档无法直接达到70km/h，需要换3档继续加速")

# 2档加速到换挡车速

mask_2nd = ua2_valid <= ua2_max

ua_2nd_seg = ua2_valid[mask_2nd]

inv_a_2nd_seg = inv_a2[mask_2nd]

t_2nd = integrate.trapezoid(inv_a_2nd_seg, ua_2nd_seg) / 3.6

# 3档从相应车速继续加速

ig3 = ig_list[2]

ua3 = vehicle_speed(n, ig3)

Ft3 = driving_force(n, ig3)

Fw3 = air_resistance(ua3)

delta3 = rotating_mass_factor(ig3)

a3 = (Ft3 - Ff_val - Fw3) / (delta3 * m_total)

valid_mask3 = (a3 > 0.001) & (ua3 <= target_speed) & (ua3 >= ua2_max)

ua3_valid = ua3[valid_mask3]

inv_a3 = 1.0 / a3[valid_mask3]

t_3rd = integrate.trapezoid(inv_a3, ua3_valid) / 3.6

# 加上换挡时间（通常0.5-1s）

t_shift = 0.8

t_total = t_2nd + t_3rd + t_shift

print(f"  2档加速段时间：{t_2nd:.2f} s")

print(f"  换挡时间：{t_shift:.2f} s")

print(f"  3档加速段时间：{t_3rd:.2f} s")

print(f"  2档起步加速至70km/h总时间：{t_total:.2f} s")

else:

print(f"\n2档起步加速至{target_speed} km/h的时间：")

print(f"  图解积分法（梯形法则）：t = {t_accel:.2f} s")

# 也用Simpson法则验证

if len(ua_accel) >= 3:

t_accel_simpson = integrate.simpson(inv_a_accel, ua_accel) / 3.6

print(f"  图解积分法（Simpson法则）：t = {t_accel_simpson:.2f} s")

print("\n" + "=" * 50)

print("题目一计算完成！")

print("=" * 50)

汽车理论课程设计二

专业名称：车辆工程

班    级：2023370501

学    号：2023901021

学生姓名：李思成

2026 年 6 月 1 日

《汽车理论》课程设计二（习题2.7）

2.7 题目：习题图2-1是《课程设计一》中的轻型货车汽油发动机的负荷特性与万有特性。货车的参数与《课程设计一》相同。负荷特性曲线的拟合公式为：

b = B0 + B1·Pe + B2·Pe² + B3·Pe³ + B4·Pe⁴

式中，b为燃油消耗率[g/(kW·h)]；Pe为发动机净功率(kW)。

拟合公式中的系数如表所示。

（注：本题最好上机计算，可以选择Matlab、Python、Excel、VB、VC等软件进行计算和画图。）

| n (r/min) | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 815 | 1326.8 | -416.46 | 72.379 | -5.8629 | 0.17768 |
| 1207 | 1354.7 | -303.98 | 36.657 | -2.0553 | 0.043072 |
| 1614 | 1284.4 | -189.75 | 14.524 | -0.51184 | 0.0068164 |
| 2012 | 1122.9 | -121.59 | 7.0035 | -0.18517 | 0.0018555 |
| 2603 | 1141.0 | -98.893 | 4.4763 | -0.091077 | 0.00068906 |
| 3006 | 1051.2 | -73.714 | 2.8593 | -0.05138 | 0.00035032 |
| 3403 | 1233.9 | -84.478 | 2.9788 | -0.047449 | 0.00028230 |
| 3804 | 1129.7 | -45.291 | 0.71113 | -0.00075215 | -0.000038568 |

# 解题过程

## 1. 计算公式

发动机功率：

Pe = Tq × n / 9550  [kW]

阻力功率：

Pf = (Ff + Fw) × ua / (3600 × ηt)  [kW]

等速百公里油耗：

Qs = Pe × b / (1.02 × ua × γ)  [L/100km]

瞬时燃油消耗量：

Qt = Pe × b / (3600 × ρ)  [mL/s]

式中，γ = ρg = 0.715×9.8 = 7.007 N/L（93#汽油重度）；ρ = 0.715 kg/L。

## 2. 计算结果

(1) 功率平衡图如图所示。

图3  汽车功率平衡图

(2) 等速百公里油耗曲线如图所示。

图4  最高档与次高档等速百公里油耗曲线

(3) 等速百公里油耗特征值：

| 项目 | 油耗 |
| --- | --- |
| 5档（最高档）最低油耗 | 11.99 L/100km @ 30 km/h |
| 5档 60km/h等速油耗 | 13.84 L/100km |
| 5档 80km/h等速油耗 | 17.96 L/100km |
| 4档（次高档）最低油耗 | 13.35 L/100km @ 30 km/h |
| 4档 60km/h等速油耗 | 15.04 L/100km |
| 4档 80km/h等速油耗 | 19.22 L/100km |

(4) 六工况循环百公里油耗：

| 工况 | 油耗 |
| --- | --- |
| 工况I（等速25km/h，7.2s） | 6.02 mL |
| 工况II（25→40km/h加速，16.7s） | 24.26 mL |
| 工况III（等速40km/h，22.5s） | 31.07 mL |
| 工况IV（40→50km/h加速，14.0s） | 23.24 mL |
| 工况V（等速50km/h，18.0s） | 32.25 mL |
| 工况VI（50→25km/h减速，19.3s） | 24.87 mL |
| 总油耗 / 总行程 | 141.70 mL / 1075 m |
| 六工况百公里油耗 | 13.18 L/100km |

## 3. 程序代码

文件名：part2_fuel_economy.py    运行：conda run -n modeling python part2_fuel_economy.py

"""

汽车理论课程设计二（习题2.7）

轻型货车燃油经济性计算 —— 功率平衡图 + 等速百公里油耗 + 六工况循环

"""

import numpy as np

from scipy import interpolate

import matplotlib.pyplot as plt

import matplotlib

matplotlib.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei', 'Microsoft YaHei']

matplotlib.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# ============ 已知参数（与题目一相同） ============

m_total = 3880

r_wheel = 0.367

eta_t = 0.85

f = 0.013

CD_A = 2.77

i0 = 5.83

g = 9.8

# 五档变速器

ig_list = np.array([5.56, 2.769, 1.644, 1.00, 0.793])

gear_labels = ['1档', '2档', '3档', '4档', '5档']

n_min, n_max = 600, 4000

n = np.linspace(n_min, n_max, 500)

# 汽油参数 (93#)

rho_gasoline = 0.715   # 密度 (kg/L)

gamma_gasoline = rho_gasoline * g  # 重度 (N/L)

def engine_torque(n):

x = n / 1000.0

return -19.313 + 295.27 * x - 165.44 * x**2 + 40.874 * x**3 - 3.8445 * x**4

def engine_power(n):

"""发动机净功率 Pe (kW)"""

Tq = engine_torque(n)

return Tq * n / 9550.0

def vehicle_speed(n, ig):

return 0.377 * r_wheel * n / (ig * i0)

def engine_speed_from_ua(ua, ig):

"""由车速反算发动机转速"""

return ua * ig * i0 / (0.377 * r_wheel)

def rolling_resistance():

return m_total * g * f

def air_resistance(ua):

return CD_A * ua**2 / 21.15

def resistance_power(ua):

"""阻力功率 (kW)"""

Ff = rolling_resistance()

Fw = air_resistance(ua)

return (Ff + Fw) * ua / (3600.0 * eta_t)

# ============ 负荷特性数据 ============

# 转速 (r/min) 和对应的拟合系数 B0~B4

load_data = {

815:  [1326.8, -416.46, 72.379,   -5.8629,   0.17768],

1207: [1354.7, -303.98, 36.657,   -2.0553,   0.043072],

1614: [1284.4, -189.75, 14.524,   -0.51184,  0.0068164],

2012: [1122.9, -121.59, 7.0035,   -0.18517,  0.0018555],

2603: [1141.0, -98.893, 4.4763,   -0.091077, 0.00068906],

3006: [1051.2, -73.714, 2.8593,   -0.05138,  0.00035032],

3403: [1233.9, -84.478, 2.9788,   -0.047449, 0.00028230],

3804: [1129.7, -45.291, 0.71113,  -0.00075215, -0.000038568],

}

n_list = np.array(sorted(load_data.keys()))

def fuel_consumption_rate(Pe, n_target):

"""

燃油消耗率 b [g/(kW·h)]

Pe: 发动机功率 (kW)

n_target: 发动机转速 (r/min)

用相邻转速曲线插值法求得

"""

# 找到相邻的两条转速曲线

if n_target <= n_list[0]:

n_low, n_high = n_list[0], n_list[1]

elif n_target >= n_list[-1]:

n_low, n_high = n_list[-2], n_list[-1]

else:

idx = np.searchsorted(n_list, n_target) - 1

n_low, n_high = n_list[idx], n_list[idx + 1]

# 在两条转速曲线上分别计算b值

b_low = np.polyval(load_data[n_low][::-1], Pe)

b_high = np.polyval(load_data[n_high][::-1], Pe)

# 线性插值

if n_high == n_low:

return b_low

b = b_low + (b_high - b_low) * (n_target - n_low) / (n_high - n_low)

return b

# ============ 1. 功率平衡图 ============

print("=" * 50)

print("题目二：轻型货车燃油经济性计算")

print("=" * 50)

plt.figure(figsize=(10, 7))

# 发动机功率曲线

Pe_engine = engine_power(n)

plt.plot(n, Pe_engine, 'r-', linewidth=2, label='发动机功率 Pe')

# 绘制各档等速行驶时发动机功率（即阻力功率换算到发动机端）

ua_range = np.linspace(10, 120, 500)

# 阻力功率曲线（换算到发动机转速）

n_range = np.linspace(n_min, n_max, 500)

Pe_resist = resistance_power(vehicle_speed(n_range, ig_list[-1]))  # 5档阻力功率

# 各档阻力功率 vs 车速

for idx, ig in enumerate(ig_list):

ua_g = vehicle_speed(n, ig)

Pe_r = resistance_power(ua_g)

plt.plot(n, Pe_r, '--', label=f'{gear_labels[idx]}阻力功率', alpha=0.7)

# 发动机外特性功率

plt.plot(n, Pe_engine, 'r-', linewidth=2.5, label='发动机功率 Pe')

plt.xlabel('发动机转速 n (r/min)', fontsize=12)

plt.ylabel('功率 (kW)', fontsize=12)

plt.title('汽车功率平衡图', fontsize=14)

plt.legend(fontsize=8, loc='upper left')

plt.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()

plt.savefig('fig3_power_balance.png', dpi=150)

plt.close()

print("图3已保存：fig3_power_balance.png")

# ============ 2. 等速百公里油耗曲线（最高档和次高档） ============

# 最高档 = 5档 (ig=0.793), 次高档 = 4档 (ig=1.00)

plt.figure(figsize=(9, 6))

for gear_idx, gear_name in [(4, '5档（最高档）'), (3, '4档（次高档）')]:

ig = ig_list[gear_idx]

# 计算该档位下不同车速对应的等速油耗

ua_list_gear = np.linspace(20, vehicle_speed(n_max, ig), 100)

Qs_list = []

for ua_val in ua_list_gear:

n_e = engine_speed_from_ua(ua_val, ig)

if n_e < n_min or n_e > n_max:

Qs_list.append(np.nan)

continue

Pe_req = resistance_power(ua_val)

Pe_max_avail = engine_power(n_e)  # 发动机在当前转速下的最大功率

if Pe_req > Pe_max_avail * 0.95:  # 需求功率超过可用功率

Qs_list.append(np.nan)

continue

b_val = fuel_consumption_rate(Pe_req, n_e)

Qs = Pe_req * b_val / (1.02 * ua_val * gamma_gasoline)

Qs_list.append(Qs)

Qs_list = np.array(Qs_list)

valid = ~np.isnan(Qs_list)

if valid.any():

plt.plot(ua_list_gear[valid], Qs_list[valid], linewidth=2, label=gear_name)

plt.xlabel('车速 ua (km/h)', fontsize=12)

plt.ylabel('等速百公里油耗 Qs (L/100km)', fontsize=12)

plt.title('最高档与次高档等速百公里油耗曲线', fontsize=14)

plt.legend(fontsize=11)

plt.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()

plt.savefig('fig4_constant_speed_fuel.png', dpi=150)

plt.close()

print("图4已保存：fig4_constant_speed_fuel.png")

# 打印一些特征值

for gear_idx, gear_name in [(4, '5档（最高档）'), (3, '4档（次高档）')]:

ig = ig_list[gear_idx]

ua_list_gear = np.linspace(30, vehicle_speed(n_max, ig), 200)

Qs_min = float('inf')

ua_best = 0

Qs_60 = None

Qs_80 = None

for ua_val in ua_list_gear:

n_e = engine_speed_from_ua(ua_val, ig)

if n_e < n_min or n_e > n_max:

continue

Pe_req = resistance_power(ua_val)

if Pe_req > engine_power(n_e) * 0.95:

continue

b_val = fuel_consumption_rate(Pe_req, n_e)

Qs = Pe_req * b_val / (1.02 * ua_val * gamma_gasoline)

if Qs < Qs_min:

Qs_min = Qs

ua_best = ua_val

if abs(ua_val - 60) < 0.5:

Qs_60 = Qs

if abs(ua_val - 80) < 0.5:

Qs_80 = Qs

print(f"\n{gear_name}：")

print(f"  最低油耗 {Qs_min:.2f} L/100km @ {ua_best:.0f} km/h")

if Qs_60:

print(f"  60km/h等速油耗：{Qs_60:.2f} L/100km")

if Qs_80:

print(f"  80km/h等速油耗：{Qs_80:.2f} L/100km")

# ============ 3. 六工况循环百公里油耗 ============

print(f"\n{'='*30}")

print("六工况循环百公里油耗计算")

print(f"{'='*30}")

# 六工况参数

# 工况, 累计行程(m), 时间(s), 累计时间(s), 车速范围(km/h), 说明

cycle = [

{"name": "I",   "dist": 50,   "time": 7.2,  "v_start": 25, "v_end": 25, "accel": 0},

{"name": "II",  "dist": 150,  "time": 16.7, "v_start": 25, "v_end": 40, "accel": 0.25},

{"name": "III", "dist": 250,  "time": 22.5, "v_start": 40, "v_end": 40, "accel": 0},

{"name": "IV",  "dist": 175,  "time": 14.0, "v_start": 40, "v_end": 50, "accel": 0.2},

{"name": "V",   "dist": 250,  "time": 18.0, "v_start": 50, "v_end": 50, "accel": 0},

{"name": "VI",  "dist": 200,  "time": 19.3, "v_start": 50, "v_end": 25, "accel": -0.36},

]

total_distance = 1075.0  # m

total_fuel_ml = 0.0

print("\n逐工况计算：")

for seg in cycle:

t_seg = seg["time"]

n_steps = max(int(t_seg * 10), 50)  # 每个工况至少50步

t_arr = np.linspace(0, t_seg, n_steps)

dt = t_arr[1] - t_arr[0]

fuel_seg = 0.0

for t_val in t_arr:

# 当前车速 (km/h)

if seg["accel"] == 0:

v_kmh = seg["v_start"]

else:

v_kmh = seg["v_start"] + seg["accel"] * t_val * 3.6  # m/s² → km/h

if v_kmh <= 0:

continue

# 计算所需发动机功率

Ff = rolling_resistance()

Fw = air_resistance(v_kmh)

P_resist = (Ff + Fw) * v_kmh / (3600.0 * eta_t)  # kW

# 选挡策略：根据车速选择合适挡位

# 使用最高挡（5挡）进行等速工况，加速工况可能需降挡

if seg["accel"] > 0 and v_kmh < 35:

ig_used = ig_list[2]  # 3挡加速

elif seg["accel"] > 0 and v_kmh < 45:

ig_used = ig_list[3]  # 4挡加速

else:

ig_used = ig_list[4]  # 5挡

n_e = engine_speed_from_ua(v_kmh, ig_used)

if n_e < n_min:

n_e = n_min

if n_e > n_max:

n_e = n_max

# 发动机需要提供的功率（需考虑附件消耗，简化按等速行驶功率）

Pe_actual = P_resist

b_val = fuel_consumption_rate(Pe_actual, n_e)

# b值不应低于发动机最低燃油消耗率（约250-300 g/(kW·h)）

if b_val < 200:

b_val = 200

# 单位时间燃油消耗量 Qt = Pe * b / (3600 * ρ) [mL/s]

# Pe [kW] * b [g/(kW·h)] / 3600 = g/s → /ρ [g/mL] = mL/s

Qt = Pe_actual * b_val / (3600.0 * rho_gasoline)  # mL/s

fuel_seg += Qt * dt  # mL

total_fuel_ml += fuel_seg

print(f"  工况{seg['name']}：车速 {seg['v_start']}→{seg['v_end']} km/h, "

f"时间 {seg['time']:.1f}s, 油耗 {fuel_seg:.2f} mL")

# 百公里油耗

Qs_cycle = total_fuel_ml * 100.0 / total_distance  # L/100km

total_fuel_L = total_fuel_ml / 1000.0

print(f"\n六工况循环总计：")

print(f"  总行程：{total_distance:.0f} m")

print(f"  总油耗：{total_fuel_ml:.2f} mL = {total_fuel_L:.4f} L")

print(f"  百公里油耗：{Qs_cycle:.2f} L/100km")

print("\n" + "=" * 50)

print("题目二计算完成！")

print("=" * 50)

汽车理论课程设计三

专业名称：车辆工程

班    级：2023370501

学    号：2023901021

学生姓名：李思成

2026 年 6 月 1 日

《汽车理论》课程设计三（习题4.3）

4.3 一中型货车装有前后制动器分开的双管路制动系，其有关参数如下：

| 载荷 | 质量(kg) | 质心高hg/m | 轴距L/m | 质心至前轴a/m | 制动力分配系数β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空载 | 4080 | 0.845 | 3.950 | 2.100 | 0.38 |
| 满载 | 9290 | 1.170 | 3.950 | 2.950 | 0.38 |

1）计算并绘制利用附着系数曲线和制动效率曲线。

2）求行驶车速Ua＝30km/h，在φ＝0.80路面上车轮不抱死的制动距离。计算时取制动系反应时间τ'＝0.02s，制动减速度上升时间τ''＝0.02s。

3）求制动系前部管路损坏时汽车的制动距离s，制动系后部管路损坏时汽车的制动距离s'。

# 解题过程

## 1. 计算公式

利用附着系数：

φf = β × z × L / (b + z × hg)

φr = (1-β) × z × L / (a - z × hg)

制动效率：

Ef = z / φf

Er = z / φr

同步附着系数：

φ0 = (L × β - b) / hg

制动距离：

s = (τ1 + τ2/2) × ua0 / 3.6 + ua0² / (25.92 × a_bmax)

最大制动减速度：

a_bmax = E × φ × g  [m/s²]

式中，z为制动强度，b = L-a为质心至后轴距离，τ1=0.02s，τ2=0.02s。

## 2. 计算结果

(1) 利用附着系数曲线和制动效率曲线如图所示。

图5  利用附着系数曲线与制动效率曲线

(2) 同步附着系数：

| 载荷状态 | 同步附着系数 φ0 |
| --- | --- |
| 空载 | -0.413 |
| 满载 | 0.428 |

(3) 制动距离（Ua=30km/h, φ=0.80）：

| 工况 | 制动效率 E | 最大减速度 | 制动距离 s |
| --- | --- | --- | --- |
| 满载正常制动 | 0.8715 | 6.83 m/s² | 5.33 m |
| 空载正常制动 | 0.6720 | 5.27 m/s² | 6.84 m |
| 前部管路损坏（仅后轮） | 0.6038 | 4.73 m/s² | 7.59 m |
| 后部管路损坏（仅前轮） | 0.3318 | 2.60 m/s² | 13.60 m |

## 3. 程序代码

文件名：part3_braking_performance.py    运行：conda run -n modeling python part3_braking_performance.py

"""

汽车理论课程设计三（习题4.3）

中型货车制动性能计算 —— 利用附着系数、制动效率、制动距离

"""

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

import matplotlib

matplotlib.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei', 'Microsoft YaHei']

matplotlib.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# ============ 已知参数 ============

g = 9.8

# 空载参数

m_empty = 4080

hg_empty = 0.845

L_empty = 3.950

a_empty = 2.100

beta = 0.38  # 制动力分配系数

# 满载参数

m_full = 9290

hg_full = 1.170

L_full = 3.950

a_full = 2.950

beta_full = 0.38

# 制动系参数

tau1 = 0.02   # 制动系反应时间 (s)

tau2 = 0.02   # 制动减速度上升时间 (s)

ua0 = 30.0    # 初始车速 (km/h)

phi_road = 0.80  # 路面附着系数

def calc_adhesion_curves(m, hg, L, a, beta_val):

"""

计算利用附着系数曲线和制动效率曲线

返回: z_array, phi_f, phi_r, E_f, E_r

"""

b = L - a  # 质心至后轴距离

z = np.linspace(0.01, 1.0, 200)  # 制动强度

# 利用附着系数

phi_f = beta_val * z * L / (b + z * hg)

phi_r = (1 - beta_val) * z * L / (a - z * hg)

# 制动效率（避免除零）

with np.errstate(divide='ignore', invalid='ignore'):

E_f = np.where(phi_f > 1e-10, z / phi_f, 0)

E_r = np.where(phi_r > 1e-10, z / phi_r, 0)

return z, phi_f, phi_r, E_f, E_r

def braking_distance(ua_kmh, phi, E, tau1, tau2):

"""

计算制动距离

ua_kmh: 初始车速 (km/h)

phi: 路面附着系数

E: 制动效率

"""

ua_ms = ua_kmh / 3.6  # m/s

a_bmax = E * phi * g  # 最大制动减速度 (m/s²)

if a_bmax <= 0:

return float('inf')

# s = (τ1 + τ2/2) * ua0 / 3.6 + ua0² / (25.92 * a_bmax)

s = (tau1 + tau2 / 2) * ua_kmh / 3.6 + ua_kmh**2 / (25.92 * a_bmax)

return s

# ============ 1. 绘制利用附着系数曲线和制动效率曲线 ============

print("=" * 50)

print("题目三：中型货车制动性能计算")

print("=" * 50)

fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 12))

# 空载

z_empty, phi_f_empty, phi_r_empty, E_f_empty, E_r_empty = \

calc_adhesion_curves(m_empty, hg_empty, L_empty, a_empty, beta)

# 满载

z_full, phi_f_full, phi_r_full, E_f_full, E_r_full = \

calc_adhesion_curves(m_full, hg_full, L_full, a_full, beta_full)

# 利用附着系数——空载

ax = axes[0, 0]

ax.plot(z_empty, phi_f_empty, 'b-', label='前轴 φf (空载)', linewidth=1.5)

ax.plot(z_empty, phi_r_empty, 'r-', label='后轴 φr (空载)', linewidth=1.5)

ax.plot([0, 1], [0, 1], 'k--', linewidth=0.8, alpha=0.5)  # φ=z 参考线

# ECE法规线

z_ECE = np.linspace(0.15, 0.8, 100)

phi_ECE = (z_ECE + 0.07) / 0.85

ax.plot(z_ECE, phi_ECE, 'g--', linewidth=1, alpha=0.7, label='ECE法规')

ax.set_xlabel('制动强度 z', fontsize=11)

ax.set_ylabel('利用附着系数 φ', fontsize=11)

ax.set_title('利用附着系数曲线（空载）', fontsize=12)

ax.legend(fontsize=9)

ax.grid(True, alpha=0.3)

ax.set_xlim(0, 1.0)

ax.set_ylim(0, 1.2)

# 利用附着系数——满载

ax = axes[0, 1]

ax.plot(z_full, phi_f_full, 'b-', label='前轴 φf (满载)', linewidth=1.5)

ax.plot(z_full, phi_r_full, 'r-', label='后轴 φr (满载)', linewidth=1.5)

ax.plot([0, 1], [0, 1], 'k--', linewidth=0.8, alpha=0.5)

ax.plot(z_ECE, phi_ECE, 'g--', linewidth=1, alpha=0.7, label='ECE法规')

ax.set_xlabel('制动强度 z', fontsize=11)

ax.set_ylabel('利用附着系数 φ', fontsize=11)

ax.set_title('利用附着系数曲线（满载）', fontsize=12)

ax.legend(fontsize=9)

ax.grid(True, alpha=0.3)

ax.set_xlim(0, 1.0)

ax.set_ylim(0, 1.2)

# 制动效率——空载

ax = axes[1, 0]

# 只绘制有效范围内的效率（附着系数不超过路面附着系数的典型值）

mask_f_empty = phi_f_empty <= 1.2

mask_r_empty = phi_r_empty <= 1.2

ax.plot(phi_f_empty[mask_f_empty], E_f_empty[mask_f_empty], 'b-', label='前轴效率 Ef', linewidth=1.5)

ax.plot(phi_r_empty[mask_r_empty], E_r_empty[mask_r_empty], 'r-', label='后轴效率 Er', linewidth=1.5)

ax.set_xlabel('附着系数 φ', fontsize=11)

ax.set_ylabel('制动效率 E', fontsize=11)

ax.set_title('制动效率曲线（空载）', fontsize=12)

ax.legend(fontsize=9)

ax.grid(True, alpha=0.3)

ax.set_xlim(0, 1.0)

ax.set_ylim(0, 1.1)

# 制动效率——满载

ax = axes[1, 1]

mask_f_full = phi_f_full <= 1.2

mask_r_full = phi_r_full <= 1.2

ax.plot(phi_f_full[mask_f_full], E_f_full[mask_f_full], 'b-', label='前轴效率 Ef', linewidth=1.5)

ax.plot(phi_r_full[mask_r_full], E_r_full[mask_r_full], 'r-', label='后轴效率 Er', linewidth=1.5)

ax.set_xlabel('附着系数 φ', fontsize=11)

ax.set_ylabel('制动效率 E', fontsize=11)

ax.set_title('制动效率曲线（满载）', fontsize=12)

ax.legend(fontsize=9)

ax.grid(True, alpha=0.3)

ax.set_xlim(0, 1.0)

ax.set_ylim(0, 1.1)

plt.tight_layout()

plt.savefig('fig5_adhesion_efficiency.png', dpi=150)

plt.close()

print("图5已保存：fig5_adhesion_efficiency.png")

# ============ 2. 制动距离计算（满载，Ua=30km/h, φ=0.80） ============

print(f"\n--- 制动距离计算（{ua0}km/h, φ={phi_road}）---")

# 满载时的制动效率

# 找到满载时在φ=0.80路面上对应哪个轴的制动效率

# 前轴：φf = β*z*L/(b+z*hg)，当φf=0.80时求z

b_full = L_full - a_full  # 质心至后轴距离

# 在φ=0.80路面上，前轴先抱死还是后轴先抱死取决于利用附着系数

# 求前轴利用附着系数=0.80时的制动强度z_f

# β*z*L/(b+z*hg) = 0.80

# β*z*L = 0.80*(b+z*hg)

# β*z*L - 0.80*z*hg = 0.80*b

# z*(β*L - 0.80*hg) = 0.80*b

z_f_at_phi = (phi_road * b_full) / (beta * L_full - phi_road * hg_full)

# 后轴利用附着系数=0.80时的制动强度z_r

z_r_at_phi = (phi_road * a_full) / ((1 - beta) * L_full + phi_road * hg_full)

print(f"  前轴在φ=0.80时对应的制动强度 z_f = {z_f_at_phi:.4f}")

print(f"  后轴在φ=0.80时对应的制动强度 z_r = {z_r_at_phi:.4f}")

# 较小者先抱死，决定制动效率

# 找前轴和后轴在φ=0.80时的制动效率

# 插值法

E_f_at_phi = np.interp(phi_road, phi_f_full, E_f_full)

E_r_at_phi = np.interp(phi_road, phi_r_full, E_r_full)

print(f"  满载前轴制动效率 Ef(φ=0.80) = {E_f_at_phi:.4f}")

print(f"  满载后轴制动效率 Er(φ=0.80) = {E_r_at_phi:.4f}")

# 制动效率取较小者（先抱死的轴决定整车制动效率）

E_effective = min(E_f_at_phi, E_r_at_phi)

print(f"  整车有效制动效率 E = {E_effective:.4f}")

# 制动距离

s_normal = braking_distance(ua0, phi_road, E_effective, tau1, tau2)

a_bmax_normal = E_effective * phi_road * g

print(f"\n  正常制动距离：s = {s_normal:.2f} m")

print(f"  最大制动减速度：a_bmax = {a_bmax_normal:.2f} m/s²")

# 空载情况

E_f_empty_phi = np.interp(phi_road, phi_f_empty, E_f_empty)

E_r_empty_phi = np.interp(phi_road, phi_r_empty, E_r_empty)

E_effective_empty = min(E_f_empty_phi, E_r_empty_phi)

s_empty = braking_distance(ua0, phi_road, E_effective_empty, tau1, tau2)

a_bmax_empty = E_effective_empty * phi_road * g

print(f"\n  空载制动距离：s = {s_empty:.2f} m")

print(f"  空载最大制动减速度：a_bmax = {a_bmax_empty:.2f} m/s²")

print(f"  空载制动效率 E = {E_effective_empty:.4f}")

# ============ 3. 管路损坏时的制动距离 ============

print(f"\n--- 制动管路损坏时的制动距离 ---")

# 前部管路损坏：只有后轮制动，β=0

beta_rear_only = 0.0

z_r_fail, phi_f_r_fail, phi_r_r_fail, E_f_r_fail, E_r_r_fail = \

calc_adhesion_curves(m_full, hg_full, L_full, a_full, beta_rear_only)

# φ=0.80时后轮制动效率

phi_r_rear_fail_at_phi = np.interp(phi_road, phi_r_r_fail, E_r_r_fail) if \

phi_r_r_fail[-1] >= phi_road else 0

# 对于前部管路损坏，后轴利用附着系数=0.80对应制动强度

# (1-0)*z*L/(a - z*hg) = z*L/(a - z*hg) = 0.80 → z = 0.80*a/(L+0.80*hg)

z_rear_only = (phi_road * a_full) / (L_full + phi_road * hg_full)

E_rear_only = z_rear_only / phi_road

s_rear_fail = braking_distance(ua0, phi_road, E_rear_only, tau1, tau2)

a_bmax_rear_fail = E_rear_only * phi_road * g

print(f"\n【前部管路损坏（仅后轮制动）】")

print(f"  制动强度 z = {z_rear_only:.4f}")

print(f"  制动效率 E = {E_rear_only:.4f}")

print(f"  制动距离 s = {s_rear_fail:.2f} m")

print(f"  最大制动减速度 a_bmax = {a_bmax_rear_fail:.2f} m/s²")

# 后部管路损坏：只有前轮制动，β=1

beta_front_only = 1.0

z_f_fail, phi_f_f_fail, phi_r_f_fail, E_f_f_fail, E_r_f_fail = \

calc_adhesion_curves(m_full, hg_full, L_full, a_full, beta_front_only)

# β=1时，前轴利用附着系数=0.80对应制动强度

# 1*z*L/(b+z*hg) = 0.80 → z = 0.80*b/(L-0.80*hg)

z_front_only = (phi_road * b_full) / (L_full - phi_road * hg_full)

E_front_only = z_front_only / phi_road

s_front_fail = braking_distance(ua0, phi_road, E_front_only, tau1, tau2)

a_bmax_front_fail = E_front_only * phi_road * g

print(f"\n【后部管路损坏（仅前轮制动）】")

print(f"  制动强度 z = {z_front_only:.4f}")

print(f"  制动效率 E = {E_front_only:.4f}")

print(f"  制动距离 s = {s_front_fail:.2f} m")

print(f"  最大制动减速度 a_bmax = {a_bmax_front_fail:.2f} m/s²")

# 汇总对比

print(f"\n{'='*55}")

print(f"制动距离汇总（{ua0}km/h, φ={phi_road}）：")

print(f"{'='*55}")

print(f"  满载正常制动：    {s_normal:.2f} m")

print(f"  空载正常制动：    {s_empty:.2f} m")

print(f"  前部管路损坏：    {s_rear_fail:.2f} m")

print(f"  后部管路损坏：    {s_front_fail:.2f} m")

print(f"{'='*55}")

# ============ 关键数据点输出 ============

print(f"\n--- 关键附着系数分析 ---")

# 空载同步附着系数

b_empty = L_empty - a_empty

phi0_empty = (L_empty * beta - b_empty) / hg_empty

print(f"空载同步附着系数 φ0 = {phi0_empty:.4f}")

# 满载同步附着系数

b_full = L_full - a_full

phi0_full = (L_full * beta_full - b_full) / hg_full

print(f"满载同步附着系数 φ0 = {phi0_full:.4f}")

# 分析制动稳定性

print(f"\n制动稳定性分析：")

for label, phi0, cond in [("空载", phi0_empty, "空载"), ("满载", phi0_full, "满载")]:

if phi0 > phi_road:

print(f"  {label}：φ0={phi0:.2f} > φ={phi_road}，前轮先抱死，制动稳定")

else:

print(f"  {label}：φ0={phi0:.2f} < φ={phi_road}，后轮先抱死，存在侧滑风险")

print("\n" + "=" * 50)

print("题目三计算完成！")

print("=" * 50)